Verwandte Themen

Charakteristische Röntgenstrahlung, Energieniveaus, Auswahlregeln für Röntgenstrahlung, Termsymbole, Bragg-Gleichung.

Prinzip

Eine Röntgenröhre mit einer Eisenanode erzeugt Röntgenstrahlung, die mit Hilfe eines Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels selektiert wird. Ein Geiger-Müller-Zählrohr registriert die Intensität der Strahlung. Sowohl die Trennung der Linien des Kα-Dubletts als auch deren Intensitäten werden bestimmen.

Material

| 1 | X-ray expert unit, Röntgengerät 35 kV | 09057-99 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X-ray Goniometer | 09057-10 |
| 1 | X-ray Einschub mit Eisen-Röntgenröhre | 09057-70 |
| 1 | Zählrohr Typ B | 09005-00 |
| 1 | X-ray Lithiumfluorid (LiF)-Einkristall in Halter | 09056-05 |
| 1 | X-ray Blendentubus d = 2 mm | 09057-02 |
| 1 | XR measure 4.0 software | 14414-61 |
| 1 | Datenkabel USB Steckertyp A/B | 14608-00 |
|  | Zusätzlich erforderlich |  |
|  | PC, Windows® XP oder höher |  |

Abb. 1:	P2540801

Dieser Versuch ist in dem Erweiterungsset „XRC 4.0 X-ray Charakterisierung“  enthalten.

Aufgaben

- Analysieren Sie die Intensität der Eisen-Röntgenstrahlung mit Hilfe eines LiF-Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels.

- Bestimmen Sie die Wellenlängen und die Intensität der Kα1- und Kα2-Linien und vergleichen Sie Ihre Werte mit den theoretischen.

Aufbau

Schließen Sie das Goniometer und das Geiger-Müller-Zählrohr an die entsprechenden Buchsen im Experimentierraum an (siehe Kennzeichnung in Abb. 2). Der Goniometerblock mit eingesetztem Analysatorkristall soll sich in der rechten Endposition befinden. Das Geiger-Müller-Zählrohr mit seiner Halterung wird am hinteren Anschlag der Führungsstangen arretiert. Vergessen Sie nicht, die Zählrohr-Blende vor dem Zählrohr zu montieren (Siehe Abb. 3). 
Der Blendentubus mit 2-mm-Durchmesser wird zur Kollimierung des Röntgenstrahls in den Strahlausgang des Röhreneinschubs eingesetzt (Abb. 3).

Abb. 2: Anschlüsse im Experimentierraum

Um den Aufbau zu kalibrieren, stellen Sie zunächst sicher, dass der richtige Kristall in den Goniometer-Parametern eingegeben ist. Wählen Sie dann „Menü“, „Goniometer“, „Autokalibrierung“. Nun ermittelt das Gerät die optimale Stellung von Kristall und Goniometer zueinander und im Anschluss die Position des Peaks.

Hinweis

Montierter Kristall

Zählrohrblende

GM-Zählrohr

Lochblende

Goniometer in der rechten Endposition

Abb. 3: Aufbau am Goniometer

Details zur Bedienung des Röntgengeräts und des Goniometers sowie zum Umgang mit den Einkristallen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

Durchführung

Abb. 4: Anschluss des Computers

Der PC und das Röntgengerät werden mit Hilfe des Datenkabels über die USB Buchse verbunden (der entsprechende Anschluss am Röntgengerät ist in Abb. 4 gekennzeichnet).

Starten Sie nun das „Measure“-Programm: das Röntgengerät erscheint auf dem Bildschirm.

Einstellung des Goniometers

Einstellung der Röntgenröhre

Abb. 5: Teil der Bedienoberfläche in der Software

Indem Sie die verschiedenen Funktionen auf und unter dem abgebildeten Gerät anklicken, können Sie nun das Gerät vom Computer aus bedienen. Alternativ können die Parameter auch am Gerät geändert werden – das Programm übernimmt die entsprechenden Einstellungen automatisch.

- Wenn Sie auf den Experimentierraum klicken, können Sie die Parameter für das Experiment verändern. Wählen Sie die Einstellungen im Falle des ganzen Spektrums wie in Abb. 6 angegeben. Wenn Sie den Ausschnitt für Kα1- und Kα2-Linien vermessen, wählen Sie Startwinkel: 70° und Stoppwinkel: 77° und eine Integrationszeit von 3 s.

- Wenn Sie auf die Röntgenröhre klicken, können Sie Spannung und Strom der Röntgenröhre ändern. Wählen Sie die Einstellungen wie in Abb. 7 angegeben.

Starten Sie das Experiment, indem Sie auf den roten Kreis drücken

Übersicht Einstellungen am Goniometer und Röntgengerät:

2:1-Kopplungsmodus

Winkelschrittweite: 0,1°

Anodenspannung UA = 35 kV; Anodenstrom 
IA = 1 mA

- Registrierung des ganzen Spektrums:

Integrationszeit (Gate-Timer) 2 s

Winkelbereich: 4°-80°

- Ausschnitt für Kα1- und Kα2-Linien

Integrationszeit (Gate-Timer) 3 s

Winkelbereich: 70°-77°

Nach der Messung erscheint die Abfrage:

- Markieren Sie den ersten Punkt und bestätigen Sie mit OK. Die Messwerte werden nun direkt an die Software measure übertragen.

Am Ende dieser Versuchsanleitung ist eine kurze Einführung in die Auswertung der erhaltenen Spektren angefügt.

Hinweis

Eine Bestrahlung des Geiger-Müller-Zählrohres durch den primären Röntgenstrahl sollte über einen längeren Zeitraum vermieden werden.

Abb. 7: Einstellung der Spannung der Stromstärke

Abb. 6: Einstellungen für das Goniometer; Aufgabe 1

Theorie

In Abb. 8 ist das Energieniveauschema für Eisen (Z = 26) dargestellt.

Wenn ein Elektron aus der K-Schale eines Atoms entfernt wird, wird das entstandene Loch durch ein Elektron aus einer höheren Schale wieder gefüllt. Die Energiedifferenz der an diesem Prozess beteiligten Energieniveaus kann in Röntgenstrahlung umgesetzt werden. Ein fehlendes Elektron in der K-Schale führt zu einem 2S1/2-Term. Gleiches gilt für die L1-Schale. Ein fehlendes p-Elektron in den L2- oder L3-Schale liefert 2P1/2 -3/2 oder 2P3/2-Terme. Da nach der quantenmechanischen Auswahlregel nur Strahlungsübergänge mit Δl=±1 erlaubt sind, ist somit der Übergang L1→K verboten. In der Tat sind nicht drei Kα-Linien zu beobachten, sondern nur die beiden Linien Kα1-und Kα2. Da die Zustände 2P3/2 bzw. 2P1/2 4-fach bzw. 2-fach entartet sind, verhalten sich die Intensitäten der Kα1-und Kα2-Linien wie 4:2.

Abb. 8:	Energieniveauschema von Eisen (Z=26)

Mit Hilfe der Bragg-Gleichung (1) können aus den Glanzwinkeln ϑ der charakteristischen Linien deren Wellenlängen ermittelt werden.

(1)

(d =Netzebenenabstand (d(LiF)=201,4 pm); n=1, 2, 3,…)

Die Wellenlängen können zum Vergleich auch aus dem Energieniveauschema der Abb. 8 mit Hilfe von (2) berechnet werden.

(2)

| Planck-Konstante | h | = 6,6256∙10-34 Js |
| --- | --- | --- |
| Lichtgeschwindigkeit | c | = 2,9979∙108 m/s |
| Äquivalent | 1 eV | = 1,6021∙10-19 J |

Hinweis

Die Daten des Energieniveaudiagramms wurden dem "Handbook of Chemistry and Physics", CRC Press Inc., Florida, entnommen.

Auswertung

Im Folgenden ist die Auswertung der erhaltenen Daten anhand von Beispielergebnissen beschrieben. Ihre Ergebnisse können von den unten angegebenen abweichen.

Aufgabe 1: Analysieren Sie die Intensität der Eisen-Röntgenstrahlung mit Hilfe eines LiF-Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels.

Abb. 9 zeigt das mit einem LiF-Einkristall analysierte Röntgenspektrum von Eisen. Die Aufspaltung des Kα-Dubletts ist erst andeutungsweise ab der Interferenz 2ter-Ordnung (n = 2) zu erkennen.

Tabelle 1 enthält die aus Abb. 9 ermittelten Werte für die Glanzwinkel ϑ, sowie die daraus mit Hilfe von (1) berechneten Werte für die Wellenlängen λ der charakteristischen Röntgenlinien von Eisen. In Tabelle 2 sind zum Vergleich die aus den Energiewerten der Abb. 8 mit Hilfe von (2) berechneten λ-Werte angegeben.

Tabelle 1: aus experimentell ermittelten Werten berechnete Wellenlängen der Kα und Kβ-Linien

|  | ϑ (Kα)/° | ϑ(Kβ)/° | λ(Kα)/pm | λ(Kβ)/pm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n = 1 | 28,9 | 26,0 | 194,7 | 176,6 |
| n = 2 | 74,3 | 61,0 | 193,9 | 176,15 |
|  | Mittelwert: |  | 193,8 | 176,48 |

Tabelle 2: aus Energiewerten (siehe Abb. 8) berechnete Wellenlängen der Kα und Kβ-Linien

| λ(Kα1)/pm | λ(Kα2)/pm | λ(Kβ)/pm |
| --- | --- | --- |
| 193,6 | 193,99 | 175,66 |

Abb. 9:	Röntgenspektrum von Eisen; LiF-Einkristall als Analysator

Aufgabe 2: Bestimmen Sie die Wellenlängen und die Intensität der Kα1- und Kα2-Linien und vergleichen Sie Ihre Werte mit den theoretischen.

In Abb. 10 liegen die Linienmaxima bei ϑ(Kα1) = 74,1° und ϑ(Kα2) = 74,5. Mit diesen Glanzwinkelwerten ergeben sich mit (1) folgende Werte für die zugehörigen Wellenlängen:

λ(Kα1) = 193,70 pm und λ(Kα2) = 194,08 pm.

Sie stimmen gut mit den aus den Energiewerten des Energieniveauschemas in Abb. 8 errechneten (siehe Tabelle 2) überein. Die experimentell bestimmte Differenz beider Wellenlängen von Δλ = 0,38 pm kommt auch sehr nah an den theoretischen Wert von Δλ = 0,37 pm heran.

Abb. 10:	Trennung der Kα1- und Kα2-Linien von Eisen

Die Intensität einer Röntgenlinie ist in erster Näherung durch ihr Maximum bestimmt. Somit erhält man aus der Abb. 10 das Intensitätsverhältnis I(Kα1)/I(Kα2)≈1,9.

Measure

Mit der Software „Measure“ können die Peaks aus dem Spektrum mit wenig Aufwand bestimmt werden:

Klicken Sie auf den Button   und markieren Sie den Bereich, in dem Sie die Peaks bestimmen wollen.

Abb. 11: Automatische Peakanalyse mit „Measure“

Klicken Sie dann auf das Zeichen   „Peakanalyse“.

Es erscheint das Fenster „Peakanalyse“ (siehe Abb. 11).

Klicken Sie nun auf „Berechnen“.

Falls nicht alle gewünschten Peaks berechnet wurden (oder zu viele) stellen Sie die Fehlertoleranz entsprechend ein.

- Unter der Hilfe-Funktion der Software „Measure“ finden Sie weitere, detaillierte Erklärungen der vielen Funktionen des Programms.

Setzen Sie eine Haken in das Kästchen „Ergebnisse einzeichnen“, um die Daten der Peaks direkt im Spektrum anzeigen zu lassen.