Verwandte Themen

Brems- und charakteristische Röntgenstrahlung, Comptonstreuung, Comptonwellenlänge, Energie- und Impulserhaltung, Ruhemasse und Ruheenergie des Elektrons, relativistische Elektronenmasse und Energie, Halbleiterdetektor, Vielkanalanalysator.

Prinzip

Fotonen der Molybdän Kα-Röntgenlinie werden an quasifreien Elektronen eines Plexiglasquaders gestreut. Mit Hilfe eines schwenkbaren Halbleiterdetektors und eines nachgeschalteten Vielkanalanalysators wird die Energie der gestreuten Fotonen winkelabhängig bestimmt.

Material

| 1 | XR 4.0 expert unit, Röntgengerät | 09057-99 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XR 4.0 Goniometer | 09057-10 |
| 1 | XR 4.0 Einschub mit Molybdän-Röntgenröhre | 09057-60 |
| 1 | Blendentubus d = 1 mm | 09057-01 |
| 1 | Blendentubus d = 2 mm | 09057-02 |
| 1 | Vielkanalanalysator | 13727-99 |
| 1 | XR 4.0 Röntgenenergiedetektor | 09058-30 |
| 1 | XR 4.0 XRED Kabel, 50 cm | 09058-32 |
| 1 | Abgeschirmtes Kabel BNC, l = 750 mm | 07542-11 |
| 1 | XR 4.0 Comptonzusatz für Röntgengerät | 09057-04 |
| 1 | measure software Vielkanalanalysator | 14452-61 |

Abb. 1:	P2546001

| 1 | PC, Windows® XP oder höher |  |
| --- | --- | --- |

Aufgaben

- Führen Sie mit Hilfe der beiden charakteristischen Molybdän-Röntgenlinien Kα und Kβ eine Energiekalibrierung des Vielkanalanalysators (VKA) durch.

- Bestimmen Sie die Energie der an einem Plexiglaskörper gestreuten Fotonen der Mo-Kα-Linie als Funktion des Streuwinkels.

- Vergleich Sie die gemessenen Energien der Streulinien sind mit den zu berechnenden Energiewerten.

- Berechnen Sie die Comptonwellenlänge für Elektronen und vergleichen Sie sie mit dem entsprechenden Wert aus der 90°-Streuung.

Versuchsaufbau

- Adapterring auf den Eintrittstubus des Energiedetektors schrauben.

Abb. 2: Anschlüsse im Experimentierraum

Abb. 3: Anschluss des VKA

- Signal- und Versorgungskabel mit den Winkelsteckern an die entsprechenden Buchsen des Detektors anschließen.

Röntgenenergiedetektor

Compton Streuer

rechte Endposition Goniometer

Abb. 4: Versuchsaufbau am Goniometer

- Signal- und Versorgungskabel an die entsprechenden Anschlüsse im Experimentierraum anschließen. In Abb. 2 ist der Anschluss für das Signalkabel rot gekennzeichnet, der für das Versorgungskabel grün. Entsprechend außen die X-RED Anschlüsse des Röntgengeräts (Siehe Abb. 3) mit dem Vielkanalanalysators (VKA)  verbinden. Verbinden Sie das Signalkabel mit der Buchse „Input“ und das Versorgungskabel mit der Buchse „X-Ray Energy Det.“ des VKA verbinden.

- Energiedetektor in der Halterung des Schwenkarmes des Goniometers befestigen (Abb. 4). Beide Kabel sind mit ausreichender Länge so zu führen, dass eine ungehemmte Drehung des Goniometers über den gesamten Schwenkbereich gewährleistet ist.

- Verbindung zwischen VKA und Rechner mit Hilfe des USB-Kabels herstellen.

Durchführung

Kalibrierung des VKA

- (wenn nicht auf eine bereits vorliegende Kalibrierung zurückgegriffen werden kann).

- Goniometerblock und Detektor werden jeweils in ihre rechten Endpositionen gebracht,

- Blendentubus mit 1-mm-Lochdurchmesser in den Austrittstubus der Röntgenröhre einsetzen,

- bei eingeschaltetem Röntgengerät den Detektor in die 0°-Stellung bringen. Zur Reduzierung der Gesamtrate den Detektor anschließend um einige 0,1° aus der Nulllage drehen.

- Betriebsdaten der Wolframröntgenröhre: Anodenspannung UA = 25 kV und Anodenstrom I A = 0,02 mA wählen und die Röntgenstrahlung aktivieren.

- Im MEASURE-Programm unter „Messgerät“ VKA-auswählen. Dann „Einstellungen und Kalibrieren“ wählen. Nach Anklicken der Schaltfläche „Kalibrieren“ kann nun ein Spektrum gemessen werden. Die Zählrate sollte dabei < 300 Imp./s betragen (evtl Zählrohr weiter aus dem Strahl bewegen). Einstellungen zur Energiekalibrierung: – 2-Punkt Kalibrierung, – Einheit = keV, Verstärkungsfaktor = 4, – der Offset ist so zu wählen, dass niederenergetische Rauschsignale unterdrückt werden (in der Regel genügt ein Offset von einigen %) – siehe Abb. 5.

- Messdauer 5 Minuten, dazu Timer des Röntgengerätes benutzen,

Abb. 5: Kalibrierung des VKA

- Die zwei farbigen Kalibrierlinien werden jeweils mit den Linienmitten der beiden intensivsten charakteristischen Röntgenlinien zur Deckung gebracht. Die zugehörigen Energiewerte (Zuordnung der Linien: siehe z. B. P2544701) E(L3M5/L3M4) = 8,41 keV und E(L2N4) = 9,69 keV werden farbenrichtig in die zugehörigen Felder eingetragen. (Da die L3M5/L3M4-Linien nicht zu trennen sind, wird ein Mittelwert der beiden Energien genommen)

- Die Kalibrierung bezeichnen und speichern.

Comptonstreuung

- Detektor in die Nullposition bringen und Betriebsdaten der Röntgenröhre wie zuvor wählen,

- Im Fenster „Spektrenaufnahme“ in der Schaltfläche „Steuerung“ folgende Parameter eintragen: - Verstärkungsfaktor = 2, – Offset = 3%, - x-Datensatz = keV, - Intervallbreite = 1,

- Röntgenröhre starten, Messdauer ca. 1 Minute, sodass die Intensität des Kα-Peaks ca. 200-300 Imp. beträgt. Daten übernehmen und abspeichern,

- Als Streukörper den Plexiglaskörper des Comptonzusatzes in den Probenhalter stecken und ihn anschließend in die 10°-Position bringen. Detektor auf 20° drehen,

- Jetzt den Tubus mit 2-mm-Blendendurchmesser einsetzen und die Betriebsdaten der Röntgenröhre auf UA = 35 kV und iA = 1 mA erhöhen,

- Messung starten, Messdauer ca. 5 Minuten, die Intensität des Kα-Peaks sollte ca. 200 Imp. betragen. Mit „Daten übernehmen“ Messung abschließen.

- Plexiglasstreukörper in seiner Lage belassen und weitere Messungen durch Veränderung der Winkelstellung des Detektors in 10°-Schritten bis hin zu 160° durchführen.

Auswertung der Messkurven

- Zur Bestimmung der Linienenergie geht man von der Balken- zur Kurvendarstellung über. Dazu „Darstellungsoptionen“, anschließend „Interpolation und Geraden“ anklicken,

- Dehnung des betreffenden Linienbereichs mit Hilfe der „Zoomfunktion “

- Anschließend Kurvenbereich markieren „“ Fenster „Kurvenfitting “ öffnen und „skalierte Normalverteilung“ aussuchen und übernehmen.

- Linienschwerpunkt der Normalverteilung mit „Extrema anzeigen “ aufsuchen oder mit Funktion „Vermessen “ bestimmen.

Abb. 6:	Impuls- und Energiebeziehung beim Comptoneffekt

Theorie und Auswertung

Eine schematische Darstellung des Comptoneffekts zeigt Abb. 6.

Durch Wechselwirkung mit einem freien Elektron im Festkörper verliert das einfallende Foton Energie und wird aus seiner ursprünglichen Richtung unter dem Streuwinkel ϑ abgelenkt. Das vorher ruhende Elektron nimmt dann zusätzlich kinetische Energie auf und verlässt den Kollisionsort unter dem Winkel φ.

Aus dem Energie- und Impulserhaltungssatz erhält man die Energie des gestreuten Fotons als Funktion des Streuwinkels zu (s. Anhang):

(1)

| Fotonenenergie vor bzw.nach dem Stoß | E1 bzw.E2 |
| --- | --- |
| Streuwinkel | ϑ |
| Vakuumlichtgeschwindigkeit | c = 2.998∙108 ms-1 |
| Ruhemasse des Elektrons | m0 = 9.109∙10-31 kg |

Das Photon hat nach dem Stoß eine geringere Energie E2 und damit eine größere Wellenlänge λ2 als vor dem Stoß. Mit E = hν lässt sich (1) umformen in:

(2)

| Plancksches Wirkungsquantum | h = 6.626∙10-34 Js |
| --- | --- |
| Fotonenfrequenz | ν |

Mit λ = c/ν folgt aus (2):

(3)

Die nur aus den drei Universalkomponenten bestehende Wellenlängendifferenz ergibt für 90°-Streuung die sog. Comptonwellenlänge λC für Elektronen.

Für die Sonderfälle der Vorwärts- bzw. Rückwärtsstreuung ϑ = 0° bzw. ϑ = 180° gilt jeweils für die Änderung der Wellenlänge Δλ = 2λC.

Abb. 7:	Energie der Molybdän-Kα-Linie als Funktion des Streuwinkels

Ausgezogene Kurve: mit E1 = 17,43 keV nach Gl. (1) berechnet

• = Messwerte aus den Spalten B der Tabelle

Abb. 7 zeigt in einem Ausschnitt das Röntgenspektrum von Molybdän. Für die winkelabhängige Energieverschiebung der Streustrahlung ist nur die intensitätsreiche Kα-Linie in Betracht zu ziehen.

In Tabelle 1 sind in den Spalten B die experimentell ermittelten Energiewerte der Linienmaxima der Mo-Kα-Linie als Funktion des Streuwinkels (Spalten A) angegeben.

Zum Vergleich zeigen die Spalten C die entsprechenden nach (1) mit E1(Mo-Kα) = 17,43 keV berechneten Energiewerte.

In Abb. 8 ist zur Verdeutlichung der Inhalt von Tabelle 1 nochmals grafisch dargestellt.

In Abb. 9 sind exemplarisch in einem schmalen Energieintervall für verschiedene Streuwinkel die Spektren der Mo-Kα-Linie dargestellt (die Linie bei ϑ = 0° ist die ungestreute Kα-Linie). Die Abbildung verdeutlicht, dass mit zunehmendem Streuwinkel die Energie der Streustrahlung abnimmt. Außerdem zeigt sich, dass die 90°-Streuung die geringste Streuintensität liefert.

Zur Bestimmung der Comptonwellenlänge λC aus der 90°-Streuung schreibt man mit λ = h∙c/E Gl. (3) um:

(4)

Tabelle 1: Energie E2 der gestreuten Fotonen als Funktion des Streuwinkels ϑ

| A | B | C |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑ / ° | E2 (exp.)/ keV | E2 (theor.)/ keV |  | ϑ / ° | E2 (exp.)/ keV | E2 (theor.)/ keV |
| 20 | 17,39 | 17,394 |  | 100 | 16,75 | 16,752 |
| 30 | 17,36 | 17,350 |  | 110 | 16,64 | 16,659 |
| 40 | 17,32 | 17,290 |  | 120 | 16,55 | 16,572 |
| 50 | 17,24 | 17,218 |  | 130 | 16,50 | 16,495 |
| 60 | 17,15 | 17,134 |  | 140 | 16,44 | 16,429 |
| 70 | 17,06 | 17,043 |  | 150 | 16,40 | 16,376 |
| 80 | 16,95 | 16,947 |  | 160 | 16,32 | 16,337 |
| 90 | 16,85 | 16,849 |  |  |  |  |

Mit E2 (90°) = 16,64 keV (s. Tabelle) und E1 (0°) = 17,43 keV und der Äquivalenz 1 eV = 1,602∙10-19 J erhält man aus dem Experiment für die Comptonwellenlänge:

Abb. 8: Röntgenspektrum von Molybdän (Ausschnitt)

Abb. 9:	Molybdän-Kα-Linie bei verschiedenen Streuwinkeln ϑ

Anhang

Impulserhaltung:

(5)

Für den von den beiden Impulsvektoren p1 und p2 eingeschlossenen Winkel ϑ gilt:

(6)

Mit (6) und den Impuls-Energiebeziehungen p1 = E1/c und p2 = E2/c (Impuls-Energiebeziehung aus Kombination von E = hν; Fotonenimpuls p = h/λ( de Broglie) und c = λν) folgt aus (5):

(7)

Energieerhaltung:

Unter Einbeziehung relativistischer Effekte für ein Elektron mit der Geschwindigkeit v gilt:

(8)

Mit Ee = mc2 und pe = mv folgt:

(9)

Setzt man (9) in (8) ein, so erhält man schließlich:

(10)

Aus der Gleichsetzung von (7) und (10) ergibt sich abschließend für E2: